附件

高处作业安全隐患排查整治专项行动检查表

项目名称：                                  工程进度：                                      检查日期：

建设单位：                                  施工单位：                                      监理单位：

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查结果 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设程序方面 | 建设单位市场行为 | - 是□否□严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规规定组织房屋市政工程招标、投标工作。 - 是□否□按照基本建设程序，依法办理房屋市政工程质量安全监督手续和施工许可手续。 - 是□否□任意压缩合理工期和造价。 - 是□否□使用未经审查或审查不合格的施工图设计文件，存在“边审查、边设计、边施工”的违法违规行为。 |  |  |
| 2 | 履职行为方面 | 建设单位行为 | 1. 是□否□按照施工合同约定及时支付房屋市政工程施工技术措施费以及相应的安全防护文明施工措施费。 2. 是□否□督促施工单位、监理单位履行高处作业安全管理职责。 3. 是□否□明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具。 |  |  |
| 3 |  | 施工单位行为 | 1. 是□否□在编制施工组织设计或专项方案时，制定预防高处坠落事故的安全技术措施。 2. 高处作业防护设施使用前，是□否□验收合格并设置验收标识牌。 3. 是□否□为高处作业人员配备质量合格的安全防护用品用具。 4. 属于危险性较大的分部分项工程范围的各类操作平台、脚手架工程、模板工程、幕墙安装工程和钢结构安装工程等，是□否□编制了专项施工方案，方案审批手续是□否□完善；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案是□否□经专家论证通过；专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人员是□否□向施工现场管理人员进行了方案交底，施工现场管理人员是□否□向作业人员进行了安全技术交底；是□否□对危险性较大的分部分项工程进行施工监测和安全巡视；项目专职安全生产管理人员是□否□对专项方案实施情况进行现场监督；是□否□建立高处作业相关危险性较大的分部分项工程安全管理档案。 |  |  |
| 4 | 履职行为方面 | 监理单位行为 | 1. 监理单位是□否□在制定高处作业安全监理实施细则时，制定相应的安全监理措施。 2. 是□否□认真审查施工组织设计中有关高处作业的安全技术措施或者专项施工方案。 3. 发现存在安全事故隐患是□否□要求施工单位整改或暂时停止施工；施工单位拒不整改的，是□否□及时报告建设单位，是□否□及时报告所属住房城乡建设主管部门。 4. 是□否□对高处作业防护设施进行验收。 5. 是□否□对操作平台等高处作业相关危险性较大的分部分项工程进行专项巡视。 6. 是□否□对关键部位、关键工序进行旁站记录。 7. 是□否□建立高处作业相关危险性较大的分部分项工程安全管理档案。 |  |  |
| 5 |  | 作业人员行为 | 1. 是□否□按强制性标准、规章制度、安全技术交底和操作规程作业。 2. 是□否□按规定正确佩戴和使用安全帽、安全带等安全防护用品、用具。 3. 是□否□存在未经批准擅自拆除安全防护设施等违章作业现象。 4. 高处作业人员上岗前是□否□经安全教育培训合格，涉及特种作业人员的是□否□持证上岗。 |  |  |
| 6 | 防护措施 | 临边防护 | 1. 临边防护措施是□否□与相关专项施工方案一致。 2. 施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，是□否□安装防护栏杆；外设楼梯口、楼梯平台和梯段边是□否□采用密目式安全立网封闭。 3. 建筑物外围边沿处，对没有设置外脚手架的工程，是□否□设置防护栏杆；对有外脚手架的工程，是□否□采用密目式安全立网全封闭。 4. 施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在建筑物间设置的停层平台两侧边，是□否□设置防护栏杆、挡脚板，是□否□采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 5. 停层平台口是□否设置高度不低于1.80m的楼层防护门和防外开装置。 |  |  |
| 7 | 防护措施 | 洞口防护 | 1. 洞口防护措施是□否□与相关专项施工方案一致。 2. 当竖向洞口短边边长小于500mm时，是□否□采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于500mm时，是□否□在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，是□否□采用密目式安全立网或工具式栏板封闭并设置挡脚板。墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于800mm的竖向洞口，是□否□设置防护栏杆。 3. 当非竖向洞口短边边长为25mm～500mm时，是□否□采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置是□否□均衡，是□否□有防止盖板移位措施。 4. 当非竖向洞口短边边长为500mm～1500mm时，是□否□采用盖板覆盖或防护栏杆等措施并固定牢固。 5. 当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时，是□否□在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口是□否□采用安全平网封闭。 6. 电梯井口是□否□设置高度不小于1.5m的防护门，防护门底端距地面高度是□否□大于50mm，是□否□设置挡脚板。 7. 电梯井道内是□否□每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。 |  |  |
| 8 |  | 攀登作业 | 1. 登高作业是□否□借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具。 2. 在通道处使用梯子作业时，是□否□有专人监护或设置围栏。 3. 使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，是□否□加设护笼；当攀登高度超过8m时，是□否□设置梯间平台。 4. 钢结构安装时，是□否□使用梯子或其他登高设施攀登作业；坠落高度超过2m时，是□否□设置操作平台。 5. 屋架杆件安装时搭设的操作平台，是□否□设置防护栏杆或使用作业人员拴挂安全带的安全绳。 6. 深基坑施工是□否□设置扶梯、入坑踏步及专用载人设备或斜道等设施。作业人员是□否□沿坑壁、支撑或乘运土工具上下。 |  |  |
| 9 | 防护措施 | 悬空作业 | 1. 悬空作业是□否□配置登高和防坠落装置和设施；是□否□违规在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。 2. 钢结构安装施工层水平通道两侧是□否□设置防护栏杆；当利用钢梁作为水平通道时，是□否□在钢梁一侧设置连续的安全绳。 3. 是□否□在上下同一垂直面上同时装拆模板。 4. 在坠落基准面2m及以上高处悬空作业是□否□设置操作平台。 5. 安装轻质型材板前，是□否□采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。 |  |  |
| 10 |  | 操作平台 | 1. 各类操作平台架体构造与材质是□否□满足国家现行相关标准和专项方案的规定。 2. 平台周边、运输通道是□否□按要求防护到位。 3. 是□否□在操作平台明显位置设置标明允许负载值的限载牌及限定允许的作业人数。 4. 操作平台使用过程中，是R否□每月定期开展检查，是否由专人进行日常维护。 5. 操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是□否□设置在稳定的主体结构上且连接可靠，是□否□与脚手架等其他设施体系相连。 |  |  |
| 11 |  | 交叉作业 | 1. 交叉作业时，下层作业位置是□否□处于上层作业的坠落半径之外。 2. 交叉作业时，坠落半径内是□否□设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，是□否□设置警戒隔离区并禁止人员进入。 3. 处于起重机臂架回转范围内的通道、施工现场人员进出的通道口是□否□搭设安全防护棚。 |  |  |
| 12 | 防护措施 | 高处作业重大事故隐患排查整治内容 | 1.钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形是□否□满足设计要求。 2.钢结构、网架安装用支撑结构是□否□按设计要求设置防倾覆装置。 3.单榀钢桁架（屋架）安装时是□否□采取防失稳措施。 4.悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点是□否□设置在稳定的主体结构上，是□否□做可靠连接。 |  |  |
| 13 |  | 其他排查整治内容 | 1. 安全网材质、规格和性能是□否□满足现行国家标准《安全网》（GB5725）要求。 2. 采用平网防护时，是□否□使用密目式安全立网代替平网使用。 3. 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设是□否□与工程施工同步，上栏杆上皮高度是□否□达到1.2m。 4. 作业脚手架的作业层上是□否□满铺脚手板并采取可靠的连接方式与水平杆固定；当作业层边缘与建筑物间隙大于150mm时，是□否□采取有效的防护措施。 5. 高处作业吊篮是□否□设置了安全锁、安全保护绳等有效的安全装置。 6. 对施工作业现场可能坠落的物料，是□否□及时清理、拆除或采取固定措施。 7. 在雨、霜、雾等天气进行高处作业时，是□否□采取防滑、防冻和防雷措施。 8. 对经批准需临时拆除或变动的安全防护设施，是□否□采取可靠的防护措施。 9. 是□否□将各类安全警示标志悬挂于施工现场相应部位并在夜间设红灯警示。 10. 高空作业是□否□设置生命绳、作业面下方是□否□设置安全平网。 |  |  |

建设单位项目负责人：                            施工单位项目经理：                       监理单位总监理工程师：

注：企业自查自纠必须在2024年5月31日前完成，自查自纠资料应存放于施工现场备查。